承德市双桥区狮子沟四组水污染防治综合整治建设工程

竣工环境保护验收公示意见

2017年12月11日，承德市双桥区农业局在承德市组织召开了承德市双桥区狮子沟四组水污染防治综合整治建设工程验收工作会议，参加会议的有建设单位、设计单位、施工单位、环评单位及专家共计7人，会议由上述单位代表及专家组成了验收工作组(名单附后)。与会人员实地踏勘了现场，审查了相关技术资料，经讨论，达成了验收意见，具体如下：

一、工程建设基本情况

1、项目概况

项目名称：承德市双桥区狮子沟四组水污染防治综合整治建设工程

建设性质：新建

项目投资：实际总投资为1139.49万元，其中环保投资为1139.49万元。环保投资占总投资比例100%。

2、项目地址

位于承德市双桥区狮子沟四组。

3、建设内容

本工程设计建设内容新建污水管线，路面采用沥青混凝土硬化防渗，整治河道。具体如下：项目管线敷设850m，沥青混凝土路面敷设4971m2，设650m石质护栏；清除河道淤泥10080m3，河道两侧砌筑850m河堤。

2016年3月，上海千年城市规划工程设计股份有限公司完成可行性研究报告；2016年7月，河北奇正环境科技有限公司编制完成了《承德市双桥区狮子沟四组水污染防治综合整治建设工程环境影响报告表》；2016年8月22日，承德市环境保护局双桥区分局以“承环双评[2016]024号”批复项目环境影响报告表；2016年10月，项目开工建设；2017年6月施工完成。

- 工程变更情况

经过现场调查，项目建设内容与环评批复内容基本一致，临时工程和环保工程无变化，主体工程及辅助工程根据实际施工情况需要，工程量有少量微调。本项目实际建设内容与环评及批复有一定的变化，实际建设内容为：项目管线敷设797m，沥青混凝土路面敷设4770.7m2，设988.5m石质护栏；清除河道淤泥10080m3，河道两侧砌筑850m河堤。

工程建设内容变更原因：主要是根据施工现场实际情况进行的调整，厕所取消一个是因为按当地人口排布与勘察现场后设计四个左右两岸对称就能满足需要，同时增加了两个垃圾收集池。

- 环境保护措施落实情况

本项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。工程相应的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行。

根据验收调查报告的调查结论，本项目施工期基本落实了环评及批复规定的各项污染防治措施及生态恢复措施，减轻了对项目生态环境的不利影响，工程在施工期未出现扰民投诉。本项目施工期采取的环保措施为：

施工期主要大气污染物为施工扬尘产生的主要环节为施工场地清理、管沟开挖、回填等，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中造成风起扬尘以及路面摊铺时产生的少量沥青烟。路面梁施工作业场地及时洒水降尘，缩短扬尘污染的时段和范围，最大限度地减少起尘量；施工临时堆放的土方加盖保护网、四周设置围墙、喷淋保湿防止扬尘污染；施工现场全部封闭围挡，物料按规范要求实施覆盖；车辆及施工器械在施工过程中应尽量避免扰动原始地面、碾压周围地区的植被，不得随意开辟便道，严禁车辆下道行驶，对施工集中区进行喷洒作业，以减少大气中浮尘及扬尘来源。使用沥青均由当地购入的成品沥青；河道清淤采取分段施工，施工产生的淤泥由汽车及时运走，避免在施工现场堆存，可有效减少恶臭气体的对环境的影响。综上，施工期各项污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，为达标排放。

本项目施工期基本无生产废水产生，未设置防渗旱厕，盥洗废水场地喷洒，为达标排放。同时河道整治安排在非汛期施工，对狮子沟旱河出口处设围堰，避免淤泥进入武烈河，同时严格控制施工范围，严禁固体废物排入武烈河。

通过采取选用低噪声设备，合理安排施工工序，优化运输路线，严控施工时间，及时公告等措施，施工期施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，为达标排放。

施工过程中产生的建筑垃圾按市政部门要求送至指定地点处置；河道整治过程中产生的淤泥汽运至双峰寺村南弃土坑内填埋；施工人员生活垃圾集中收集后由当地环卫部门进行处理。综上施工期固废得到妥善处理。

通过采取严控施工范围，合理施工，及时恢复，种植树木等措施有效降低施工期对生态环境的影响，并在施工结束后得以恢复。

在施工过程中选择合理施工时间，科学管理、设临时施工通道等方式降低对区域居民生活的影响。

四、工程环境影响情况

本项目为狮子沟四组水污染防治综合整治建设工程，属非污染性项目，项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于改善当地的居住环境，保证双桥区狮子沟四组排水系统有效运行等起到明显效果，对狮子沟四组的综合发展产生正面效应。

五、结论

验收组认为该项目在建设过程中基本执行了建设项目环保“三同时”制度，各项污染防治措施基本达到环境影响报告表及批复要求，建设单位应认真落实下述的要求和建议，并确认合格后，建议承德市双桥区狮子沟四组水污染防治综合整治建设工程通过环保验收。

附件1：项目调查报告

附件2：验收意见

附件3：验收组签到表

承德市双桥区农业局

2017年12月15日